项目需求

人工智能服务器
	（一）项目要求及技术需求

	序号
	设备名称
	配置及要求
	数量（台）
	单价（元）
	金额（元）

	1
	人工智能服务器
	1、★机架式服务器，高度≥4U，标配原厂导轨

2、★处理器：配置≥2颗处理器，性能不低于 Intel Xeon 5520+(2.2GHz/28核/52.5MB/205W)CPU

3、★内存：配置≥8* 64GB/DDR5/4800或5600MHz内存，支持≥32个内存插槽

4、★硬盘：配置≥2块 960GB/SATA SSD硬盘，≥5块 3.84TB/SATA SSD硬盘，具备≥12个3.5英寸硬盘槽位；

5、★显卡：配置≥4块GPU显卡，单张显卡规格不低于 NVIDIA L20 GPU，显存≥48GB GDDR6x，显存带宽≥ 864 GB/s，FP16算力≥119T， L2 缓存≥96MB

6、显卡扩展能力：支持>8个双宽PCle GPU卡，最大可以支持10个双宽GPU；CPU和GPU挂载比可支持1:4、1:8、直通等多种拓扑配置 

7、接口：配置≥2块双口25G SFP28光口网卡（含光模块），≥1块2端口16Gb光纤通道HBA卡（含光模块），设备自带≥5个USB接口，>2 个VGA 接口，支持后部独立的管理端口

8、可用性：支持N+N冗余电源，配置≥4个2000W 交流&240V高压直流电源模块；

9、★性能调优：服务器可以通过BMC的性能模板，实现调整预配置文件，自动调优内部服务器资源，以应对不同的业务模型。支持如：高性能计算、图形处理、AI、虚拟化、节能等模板（投标时提供官网截图或服务器管理界面的功能截图证明）

10、★温度展示：支持智能温度监控，具备支持以图形化形式展示各组件温度传感器的分布图，可直观体现服务器整体温感状态，如发生温度告警可快速定位到具体区域；（投标时提供官网截图或服务器管理界面的功能截图证明）

11、★联合管理：设备自带小规模服务器统一管理的能力，对已添加的服务器设备查看可管理设备的基本状态信息、执行电源管理，KVM访问、批量删除等；（投标时提供官网截图或服务器管理界面的功能截图证明）

12、★带外升级：不依赖OS，可带外升级BIOS、BMC版本，可通过BMC界面带外一次升级多个部件的固件；（投标时提供官网截图或服务器管理界面的功能截图证明）
	1
	
	

	（二）商务要求

	序号
	商务条款
	商务要求

	1
	▲签订合同时间、交货时间及地点
	1、签订合同时间：自成交通知书发出之日起 5天内。

2、交货期：自签订合同之日起15个工作日内，安装调试完毕并交付使用。

3、服务地点：广西南宁市华东路10号。

	2
	▲质保期
	5年。质保期起始日期从设备交付日算起，质保期内硬件提供原厂免费维保、损坏配件更换等服务。

	3
	▲付款条件
	签订合同之前，成交供应商交2%合同金额作为履约保证金到采购方指定帐号，签订合同后10个工作日内，采购人向成交供应商支付50%预付款；货物经安装调试完毕及验收合格后10个工作日内，采购人向成交供应商支付50%货款。付款前成交供应商须开具有效的增值税发票。验收一年后若无质量问题，采购人返回履约保证金给成交供应商（无息）。

	4
	其他要求
	1、报价要求：本项目报价为完成本项目所有工作所需的合同价格，包括但不限于：服务所需的所有设备（含软硬件）投入、随配附件、备品备件、辅助材料、工具、运抵指定地点、人员费用、保险、现场安装、调试及验收的各种费用和售后服务、税金等及其他所有成本费用的总和，合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。在合同实施时，采购人将不另行支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

2、成交供应商必须保证所提供的货物为全新的出厂货物。

3、由于成交供应商的原因，未能按本合同规定的内容、时间及相关要求向采购人交付使用的，成交供应商承担违约责任，支付违约金。每逾期一天交付，按合同总费用的千分之一支付滞纳金，超过合同规定时间10天，采购人有权解除合同。




